SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE

evidenčné číslo: FCHPT-16560-106020

SEPARÁCIA ZLOŽIEK ZMESI TVORIACICH AZEOTROP POMOCOU IÓNOVEJ KVAPALINY

BAKALÁRSKA PRÁCA

Úvod

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1634044&Mask=4#Thermo-Phase

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C1634044&Units=SI&Mask=2#ref-5

  - Pozadie a význam separácie MTBE-metanolu.

Metyl-terc-butyléter (MTBE) je široko používaný oxygenát v benzíne na zlepšenie účinnosti spaľovania a zníženie emisií vozidiel. Pri výrobe MTBE však často dochádza ku kontaminácii metanolom, ktorý sa používa ako reaktant pri jeho syntéze. Oddelenie metanolu od MTBE je rozhodujúce pre zabezpečenie čistoty produktu a maximalizáciu kvality paliva. Tradičné separačné techniky, ako je destilácia, čelia problémom v dôsledku tvorby azeotropu medzi MTBE a metanolom, čo si vyžaduje vysokú spotrebu energie a viac stupňov destilácie. Alternatívne metódy, ako je membránová separácia a adsorpcia, boli preskúmané, ale predstavujú obmedzenia v škálovateľnosti a účinnosti.

  - Obmedzenia konvenčných separačných techník

Destilácia je najbežnejšie používaná separačná metóda v priemyselnom prostredí, ale stáva sa menej efektívnou pri práci s azeotropickými zmesami. Vysoká relatívna prchavosť metanolu a MTBE vedie k neefektívnosti separácie, čo si vyžaduje použitie ďalších techník, ako je extrakčná destilácia alebo destilácia s kolísaním tlaku, čo ďalej zvyšuje prevádzkové náklady. Iné prístupy, ako je adsorpcia a pervaporácia, vyžadujú špecializované materiály a zariadenia, čo ich robí menej životaschopnými pre aplikácie vo veľkom meradle. Tieto výzvy zdôrazňujú potrebu inovatívnych separačných technológií, ktoré ponúkajú vyššiu účinnosť s nižšími energetickými požiadavkami.

  - Iónové kvapaliny ako alternatívne rozpúšťadlá

Iónové kvapaliny (IL) sa ukázali ako sľubné alternatívy v separačných procesoch vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, ako je zanedbateľný tlak pár, vysoká tepelná stabilita a laditeľná rozpustnosť. Na rozdiel od bežných organických rozpúšťadiel neprispievajú IL k emisiám prchavých organických zlúčenín (VOC), vďaka čomu sú šetrné k životnému prostrediu. Schopnosť IL selektívne interagovať so špecifickými zložkami v zmesi z nich robí ideálnych kandidátov pre aplikácie extrakcie kvapalina-kvapalina. Medzi rôznymi študovanými IL bol 1-butyl-3-metylimidazoliumhydrogensulfát ([BMIM][HSO4]) identifikovaný ako účinné rozpúšťadlo na extrakciu metanolom vďaka svojim silným schopnostiam vodíkovej väzby a vysokej afinite k polárnym zlúčeninám.

  - Ciele štúdie

Primárnym cieľom tejto štúdie je vyhodnotiť účinnosť [BMIM][HSO4] ako separačného média pre systém MTBE-metanol pomocou extrakcie kvapalina-kvapalina. Konkrétne sa táto štúdia zameriava na:

Preskúmajte fázové správanie systému MTBE-metanol-[BMIM][HSO4].

Určite účinnosť a selektivitu extrakcie [BMIM][HSO4].

Analyzujte vplyv teploty a pomeru rozpúšťadla k prívodu na extrakčný výkon.

Porovnajte navrhovanú metódu s konvenčnými separačnými technikami z hľadiska energetickej účinnosti a realizovateľnosti.

  - Rozsah a význam

Tento výskum sa zameriava na aplikáciu extrakcie na báze iónovej kvapaliny ako alternatívy k destilácii na oddelenie MTBE a metanolu. Štúdia je obmedzená na experimenty v laboratórnom meradle, ale poskytuje pohľad na potenciálnu škálovateľnosť metódy pre priemyselné aplikácie. Zistenia prispievajú k širšej oblasti zelenej chémie tým, že demonštrujú, ako môžu iónové kvapaliny nahradiť tradičné rozpúšťadlá a energeticky náročné procesy. Štúdia navyše podporuje pokračujúce úsilie v chemickom priemysle o prijatie udržateľných a nákladovo efektívnych separačných technológií.