Obsah

Úvod	3

1	Teoretická cast	4

1.1	Etery	4

1.1.1	MTBE	4

1.2	Hydroxyderivat (Alkoholy)	4

1.2.1	Metanol	5

1.3	Separačné metódy	5

1.3.1	Kvapalinová extrakcia	5

1.3.2	Jednostupňová extrakcia	6

1.3.3	Viacstupňová extrakcia	6

1.3.4	Kritéria výberu vhodného extrahovadla	7

1.3.5	Destilácia	7

1.4	Iónové kvapaliny	8

1.5	Fázová rovnováha	9

1.5.1	Rovnováha kvapalina-kvapalina	9

1.5.2	Rovnováha kvapalina-para	9

1.5.3	Model NRTL	9

2	Cieľ práce	10

3	Výpočtová časť	11

Zoznam použitej literatúry	12

# Úvod

Zvyšujúce sa zameranie na vývoj environmentálnych udržateľných palív viedlo k novým výzvam týkajúcim sa výrobných technológií. Používanie benzínu je spojené so znečistením životného prostredia, čiastočne kvôli oktánovým prísadám, ktoré zlepšujúvýkon motora, no predstavujú aj ekologické riziko. Metyl-terc-butyléter (MTBE) sa ako prísada zvyšujúca oktánové číslo používa od roku 1980. Je to účinná a nákladovo efektívna prísada umožňujúca plnenie noriem kvality ovzdušia a zvyšovania výkonu benzínu. Jeho silnou stranou je nízka viskozita a antidetonačné vlastnosti. Zároveň, čistý MTBE je vhodný na použitie vo farmaceutickej výrobe ako pomocná látka alebo na výrobu ďalších chemických materiálov.[1]

MTBE sa výroba éterifikačnou reakciou metanolu s izobuténom pomocou kyslých katalyzátorov. Pri výrobe však často dochádza ku kontaminácii produktu metanolom v dôsledku tvorby azeotropickej zmesi MTBE-metanol.[2]

Azeotropickú zmes nie je možné rozdeliť pomocou tradičných metód separácie, destiláciou ani rektifikáciou na dostatočne čisté zložky. Takýto spôsob separácie by bol veľmi nákladný na energiu a nedosahovali by sme požadovanú čistotu produktu, MTBE. [3]

V tejto súvislosti je relevantné hľadanie alternatívnych metód delenia zložiek azeotropickej zmesi, ktoré umožňujú dosiahnuť vyššiu čistotu produktov a nižšie výrobné náklady. Príkladom alternatívneho separačného procesu na delenie azeotropickej zmesi môže byť extrakčná destilácia alebo kvapalinová extrakcia.[1]

Jedným zo sľubných prístupov je použitie iónových kvapalín (IL) -organických solí s nízkou teplotou topenia, ktoré majú jedinečné fyzikálne a chemické vlastnosti:  zanedbateľnú prchavosť a vysokú tepelnú stabilitu. Naviac, IL považujeme za ekologicky prijateľnú náhradu za tradičné rozpúšťadlá. Vzhľadom na možnosť menenia katiónu a aniónu môžu byť vlastnosti iónovej tekutiny „nakonfigurované“ na špecifickú úlohu extrakcie. Jednou z takých kvapalín je 1-butyl-3-metylimidazólium hydrogénsulfát [BMIM][HSO4]. [1,4]

# Teoretická časť

## Étery

Étery sú deriváty alkoholov a fenolov, v ktorých atóm vodíka funkčnej skupiny –OH je nahradeným alkylom resp. arylom. Rozdeľujú ich na 3 typy:

- Symetrické étery – kyslík viazaný s dvoma rovnakými alkylami

- Asymetrické étery – kyslík viazaný s rozdielnymi skupinami

- Cyklické étery- kyslík je súčasťou kruhu.

Ich charakteristickou vlastnosťou je nízka rozpustnosť vo vode a dobrá rozpustnosť v organických látkach. Kvôli vlastnej stabilite a prchavosti sa často používajú ako rozpúšťadla v organickej chémii. [5]

### MTBE

Metyl terc-butyléter, C5H12O, je bezfarebná tekutina s výrazným anestetickým zápachom. Je dobre miešateľný s organickými zlúčeninami a čiastočne rozpustný vo vode, v 100 ml vody sa rozpusti 51 g MTBE.

Po prvý krát bol syntetizovaný v roku 1904 a neskôr v 80 rokoch 20. storočia sa začala jeho priemyselná výroba. Kvôli jeho antidetonačným vlastnostiam sa používa ako prídavok k palivu v spaľovacích motoroch. Čistý MTBE sa používa vo vysokotlakovej kvapalinovej chromatografii (HPLC) ako eluent a vo farmaceutickom priemysle ako prostriedok na drobenie žlčového kameňa.

V organickej chémii sa MTBE používa ako relatívne lacné rozpúšťadlo. Oproti väčšine éterov má jednu výraznú výhodu – ma menšiu tendenciu vytvárať výbušné organické peroxidy. [6,7]

## Alkoholy

Alkoholy sú zlúčeniny, ktoré majú v molekule jednu alebo viac hydroxylových skupín –OH priamo viazaných na sp3-hybridizovaný uhlík. Sú veľmi rozšírené v prírode a široko použiteľné v chemickom a farmaceutickom priemysle.

V závislosti od poctu –OH skupín alkoholy sa delia na jednosýtne, dvojsýtne, trojsýtne a viacsýtne. Nižšie alkoholy sú kvapaliny s charakteristickou vôňou, dobre rozpustné vo vode aj v nepolárnych rozpúšťadlách. Najznámejšie z nich sú metanol a etanol. [5,8]

### Metanol

Metanol, CH3OH, je bezfarebná, alkoholicky zapáchajúca kvapalina, neobmedzene miešateľná s vodou. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý. Predstavuje jeden z hlavných primárnych surovín v chemickom priemysle. Využíva sa pri výrobe rozličných kyselín, formaldehydu, tvorbe uhľovodíkov a ďalších chemikálií. Môžeme ho použiť ako palivo, zdroj vodík a náhradu zemného plynu alebo ako prísadu do benzínu. Dnes sa metanol komerčne vyrába zo zemného plynu cestou syntézneho plynu( CO + CO2 + H2).[9,10]

Tabuľka 1: Vybrané fyzikálne a chemické vlastnosti MTBE a metanolu [7,11,12]

|  | MTBE | Metanol |
| --- | --- | --- |
| Mólová hmotnosť [g/mol] | 88,15 | 32,04 |
| Hustota (pri 25°C) [g/cm3] | 0,735 | 0,787 |
| Teplota topenia [°C] | -108,6 | -97,6 |
| Teplota varu (pri 101325 Pa) [°C] | 55,1 | 64,6 |
| Výparná entalpia (pri 101325 Pa, tv) [kJ/mol] | 30,0 | 35,2 |
| Tepelná kapacita (pri 20°C) [kJ/kg/K] | 2,127 | 2,567 |
| Viskozita (pri 25°C) [mPa s] | 0,36 | 0,55 |

## Separačné metódy

### Kvapalinová extrakcia

Extrakcia je difúzny proces separácie jednej alebo viacerých zložiek z kvapalnej zmesi pomocou kvapalného rozpúšťadla. Metóda delenia zmesi privádzaním do kontaktu s extrahovadlom, v ktorom sa lepšie rozpúšťajú extrahované zložky, zatiaľ čo ostatné zložky zmesi sú rozpustné čo najmenej. Extrakcia sa využíva v prípade, ak nie je možné použiť destiláciu (azeotropná zmes, zmesi obsahujúce látky teplom sa rozkladajúce) alebo by destilácia bola veľmi nákladná (ekonomicky nevýhodná/neefektívna).

Pri extrakcii sa kvapalná zmes uvedie do styku s inou kvapalinou. Počas kvapalinovej extrakcie extrahovaná látka prestupuje cez fázové rozhranie kvapalina-kvapalina, vytvárajúce sa v dôsledku nemiešateľnosti alebo obmedzenej miešateľnosti pôvodného a nového rozpúšťadla. Dve získané fázy sa od seba oddelia na základe ich rôznych hustôt. V rafináte (R) prevláda pôvodné rozpúšťadlo a obsahuje tiež malé množstvo neextrahovaného podielu extrahovanej látky. Zvyčajne v  ňom možno nájsť aj malé množstvo extrahovadla. Druhá fáza, v ktorej je zastúpené prevažne extrahovadlo a vyextrahovaná zložka, nazývame extrakt (E). Do extraktu môže preniknúť malé množstvo pôvodného rozpúšťadla, v prípade jeho obmedzenej miešateľnosti s extrahovadlom. [3,13]

### Jednostupňová extrakcia

Extrakciu dá sa realizovať niekoľkými spôsobmi. Najjednoduchší z nich je jednostupňová alebo jednorazová extrakcia. Separácia zložiek suroviny sa dosiahne v zariadení, v ktorom sa najskôr premieša surovina a extrakčné rozpúšťadlo, a následne sa mechanicky oddelia vzniknuté (rovnovážne) kvapalné fázy extraktu a rafinátu. Jednostupňová extrakcia obvykle nie je dostatočne účinná, z pohľadu vyextrahovaného množstva požadovanej látky, ani ekonomicky výhodná, vzhľadom na spotrebu extrahovadla. [3,13]

### Viacstupňová extrakcia

Pre zvýšenie účinnosti využitia extrahovadla a zníženie jeho spotreby je vhodne pouzit extrakciu vo viacerych stupnoch. Buď s postupným pridávaním extrahovadla, alebo protiprúdnym tokom extrakčného rozpúšťadla a suroviny. Pri prvom spôsobe zariadenia obsahujú miešacie nádoby s miešadlami pre každý kontakt fáz, plus nádoby na separáciu dvoch fáz – napríklad usadzovací. Pri protiprúdovej extrakcii surovina vstupuje na jednom konci extraktora a extrahovadlo na druhom buď v kaskáde extraktorov typu miešač-usadzovač alebo v extrakčnej kolóne. Výhodou tohto postupu oproti jednostupňovej extrakcii a tiež viacstupňovej extrakcii s postupným pridávaním extrahovadla je vyšší výťažok extrahovanej látky. Pri použití čistého extrakčného rozpúšťadla a dostatočného počtu extrakčných stupňov vieme dosiahnuť v rafináte takmer úplne čisté pôvodné rozpúšťadlo.

Kvalitu oddelenia extrahovanej zložky od pôvodného rozpúšťadla, okrem spôsobu prevádzkovania, ovplyvňujú ďalšie podmienky: teplota a tlak v zariadení, zloženie vstupných prúdov a aj vlastnosti extrakčného rozpúšťadla. [3,13]

### Kritéria výberu vhodného extrahovadla

Jeden z dôležitých krokov pri extrakcii je výber správneho rozpúšťadla. Ak je na výber viacero extrakčných rozpúšťadiel, volíme extrahovadlo s najlepšími charakteristikami. Požiadaviek na extrahovadlo je viacero, niekedy aj navzájom si odporujúce.

Najdôležitejšie sú selektivita voči extrahovanej látke, nemiešateľnosť s pôvodným rozpúšťadlom a kapacita extrahovadla. Ďalej pozeráme na prchavosť extrahovadla, jeho hustotu, viskozitu a povrchové napätie. Samozrejme, že z ekonomického pohľadu je lepšie mať rozpúšťadlo s nízkou cenou, dobrou dostupnosťou, malou korozívnosťou a horľavosťou, a tiež veľkou tepelnou a chemickou stabilitou.

Pri výbere extrahovadla musíme dbať v prvom rade na to, aby sa extrahovadlo s pôvodným rozpúšťadlom nemiešalo, prípadne aby sa navzájom rozpúšťali iba minimálne. Ak extrahovadlo a pôvodné rozpúšťadlo sú do určitej miery rozpustné, sledujem schopnosť extrahovadla rozpúšťať primárne požadovanej látky. Mierou tejto schopnosti je selektivita vyjadrená cez separačný faktor β (súčiniteľ selektivity):

β=kBkA	(1)

ki=xEixRi	(2)

kde ki je rozdeľovací koeficient extrahovanej zložky, xEi molový zlomok zložky i v extrakte, xRi molový zlomok zložky i v rafinate. Z toho vyplýva, že selektivita rastie s nárastom hodnoty β.

Ďalšia požadovaná vlastnosť, ktorú pri extrakčných rozpúšťadlách sledujeme, je jeho kapacita. Suvisi so schopnostou rozpustat co najvyssie mnozstvo extrahovanej zlozky. Vyššia kapacita znamená menšiu spotrebu extrakčného rozpúšťadla ku surovine, vďaka čomu máme menšie náklady na nákup extrahovadla a menšie rozmery extrakčnej kolóny. [3,13]

### Destilácia

V priemysle spravidla po extrakcii sleduje ďalšia separácia zložiek extraktu, prípadne aj rafinátu, aby sa dostali takmer čisté produkty. Na to sa obycajne vyuziva destilacia alebo rektifikacia, ak sa jednostupnovou destilaciou neda dosiahnut poziadovaná cistota latok.

Destilácia je difúzny separačný proces., pri ktorom sa cast homogennej kvapalnej zmesi odpari na zaklade rozdelnych tlakov nasytenych par zloziek zmesi. V jednostupňovej destilácii sa zmes privedie do varu, pričom sa časť z nej odparí. Parná fáza, destilát, odchádza nahor ďalej do kondenzátora pár, kde skondenzuje a ochladí sa na vhodnú teplotu. Kvapalná fáza, ktorá sa odvádza z varáku, sa nazýva zvyšok.

V praxi je bežné, že nákup čerstvého extrahovadla a jeho likvidácia po použití je ekonomicky nákladné. Z hľadiska cirkulárnej ekonomiky a vhodnej správnym riešením preto je regenerovanie použitých extrahovadiel. Tým vznikajú ďalšie požiadavky: extrakčné rozpúšťadlo by malo byť menej prchavé, aby sa minimalizovali náklady pri jeho regenerácii. [3,13]

## Iónové kvapaliny

Iónovými kvapalinami nazývame soli s teplotou topenia nižšou má voda, ktoré sa skladajú z katiónov a aniónov. Veľké množstvo iónových kvapalín môže byť syntetizované cez rôzne kombinácie katiónov a aniónov. Vdaka tomu je veľmi jednoduché navrhnúť kvapalinu s požadovanými charakteristikami pre špecifické úlohy.

Veľkou výhodou iónových kvapalín je ich nízk prakticky zanedbateľná, prchavosť a veľká tepelná odolnosť. To umožňuje ich použitie ako rozpúšťadiel na extrakciu rôznych analytov z komplexných matríc. V analytickej chémii sa použitie iónových kvapalín v kvapalinovej extrakcii javí ako efektívna, selektívna a oveľa čistejšia alternatíva k tradičným organickým rozpúšťadlám. Hlavným negatívom použitia iónových kvapalín je ich výrazne vyššia cena v porovnaní s tradičnými rozpúšťadlami.

V poslednom období sa znečistenie životného prostredia spôsobené aktivitami chemického a energetického priemyslu neustále zvyšuje. Preto treba znečisťujúce látky a neekologické technológie nahradiť alternatívnymi, ktoré predstavujú pre prírodu a spoločnosť menšiu záťaž. Práve kvôli tomu boli iónové kvapaliny navrhnuté ako potenciálna náhrada za toxické organické rozpúšťadlá. Iónové kvapaliny sú ekologickejšou alternatívou pre delenie zmesí kvapalinovou extrakciou. Keďže náklady na výrobu iónových kvapalín postupne klesajú, očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú vo veľkej miere využívané vo veľkých priemyselných aplikáciách. [1,14,15,16]

V tejto práci, v ktorej sa venujeme separácii azeotropickej zmesi MTBE a metanolu, sme ako extrakčné rozpúšťadlo zvolili iónovú kvapalinu 1-butyl-3-metylimidazólium hydrogénsulfát [BMIM][HSO4]. Iónové kvapaliny s imidazóliovým katiónom sú veľmi populárne kvôli ich nízkej viskozite a relatívne jednoduchej syntéze v porovnaní s inými iónovými kvapalinami. [1] V tabuľke č.2 sú uvedené vybrané vlastnosti tejto iónovej kvapaliny.

| Chemický vzorec | C8H16N2O4S |
| --- | --- |
| Štruktúrny vzorec |  |
| CAS | 262297-13-2 |
| Mólová hmotnosť [g/mol] | 236,29 |
| Teplota topenia [°C] | 29 |
| Hustota pri 25 °C [kg/m3] | 1277 |
| Viskozita pri 25 °C [kg/m/s] | 0.355 ± 0.012 |

Tabuľka 2: Niektoré vlastnosti iónovej kvapaliny [BMIM][HSO4] [17,18]

## Fázová rovnováha

Znalosť fázovej rovnováhy a jej správny opis je základom pri návrhu separačného zariadenia, založeného na difúznom prestupe látky. V práci budeme predpokladať dostatočne dlhý kontakt fáz a dosiahnutie rovnováhy v každom stupni separácie. Považujeme teda jednorazový kontakt fáz. [13]

### Rovnováha kvapalina-kvapalina

K rovnováhe v systéme kvapalina-kvapalina dochádza pri rovnosti tlakov, teplôt a chemických potenciálov zložiek v oboch kvapalých fázach, ktoré systém tvoria. Rovnovážny stav opíšeme pomocou rovnice (3).

μi1=μi2 	(3)

μij=aij*μ°ij	(4)

kde μij je chemický potenciál zložky i v j-tej fáze, αij – aktivita i-tej zložky v j-tej fáze, μͦij– štandardný chemický potenciál i-tej zložky v j-tej fáze. Za predpokladu, že zvolíme pre obidve fázy rovnaký štandardný stav – čistá kvapalná zložka pri teplote a tlaku systému, rovnováhu opíšeme rovnicou (5) a (7) a zároveň musí platiť sumárny vzťah pre mólové zlomky zložiek v jednotlivých fázach (8)

αi1=αi2	(5)

αij=xij*γij	(6)

xi1*γi1=xi2*γi2	(7)

ixij=1	(8)

kde xij – mólovy zlomok i-tej zložky v j-tej fáze, γij – aktivitný koeficient i-tej zložky v j-tej fáze. [19]

### Rovnováha kvapalina-para

Kvapalná a plynná fáza sú navzájom v rovnováhe pri rovnakých podmienkach, aké boli uvedené pri rovnováhe v systéme kvapalina-kvapalina, t. j. rovnost teplot, tlakov a chemickych potencialov zloziek. Chemicky potencial mozeme nahradit rovnostou fugacit zloziek v rovnovaznych fazach (9)

fiG=fiL 	(9)

kde fiG je fugacita zložky i v rovnovážnej plynnej fáze a fiL je fugacita zložky i v rovnovážnej kvapalnej fáze.

Fugacitu parnej fazy definujeme ako súčin tlaku sustavy, moloveho zlomku i-tej zlozky v parnej faze a  fugacitného koeficientu zložky v parnej fáze. Pre kvapalnu fazu fugacitu vyjadrime pomocou akivitneho koeficienta.

fiG=P*yi*φiG	(10)

fiL=xi*γi*P°i*φ°is	(11)

kde P je tlak v sústave, φiG je fugacitný koeficient i-tej zložky v plynnej fáze pri tlaku a teplote sústavy, γi je aktivitný koeficient i-tej zložky v kvapalnom roztoku, yi je mólový zlomok i-tej zložky v plynnej fáze a xi je mólový zlomok i-tej zložky v kvapalnej fáze, P0i je tlak nasýtenej pary i-tej zložky pri teplote sústavy, φ0is je fugacitný koeficient i-tej zložky pri tlaku nasýtených pár a teplote sústavy.

Pre zjednodušenie, pri atmosférickom a nižších tlakoch predpokladáme ideálne správanie parnej fázy a reálne správanie kvapalnej fázy. Potom fugacitné koeficienty v oboch fázach sa rovnajú φiG = φ0is = 1. Úpravou rovníc (9), (10) a (11) dostaneme nový opis rovnováhy kvapalina-para, rozšírený tvar Rauoltovho zákona. Zároveň musí byť splnená podmienka, že suma mólových zlomkov zložiek v jednotlivých fázach je rovná jednej.

P*yi=xi*γi*P°i	(12)

ixi.=1 a iyi.=1 	(13)

Vzťah uvedený v rovnici (12) sa nazýva rozšírený tvar Raultovho zákona. [3,19]

### Model NRTL

Aktívitný koeficient vystupujúci v rovniciach opisujúcich rovnováhu kvapalina-kvapalina a kvapalina-para predstavuje mieru odchýlky správania reálnej kvapaliny od ideálneho roztoku. Hodnota aktivitného koeficienta je závislá od tlaku systému, teploty a zloženia roztoku. Zložitosť interakcií molekúl v kvapalných roztokoch viedla k vytvoreniu zjednodušených modelov na opis správanie sa kvapalných zmesí. Napriek snahe, takéto modely majú obmedzenú platnosť.

V praxi sa preto na opis správania roztokov používajú empirické a semiempirické modely, ako napríklad Wilsova rovnica, model UNIQUAC a NRTL.

V tejto práci budeme na opis neideálneho správania sa roztokov používať rovnicu NRTL, celým názvom Non-Random-Two-Liquid model. Je vhodná pre naše potreby, lebo umožňuje výpočet aktivitných koeficientov zložiek delenej zmesi, ktoré vystupujú v opise rovnováhy kvapalina-kvapalina a kvapalina-para (rovnice (7) a (12)). [20,21]

Rovnica NRTL pre n-zložkovú zmes nadobúda tvar

lnγi=j=1nxjτjiGjik=1nxkGki+j=1nxjGijk=1nxkGkj(τij-m=1nxmτmjGmjk=1nxkGkj)     i,j,k=A,B,C	(14)

Parametre rovnice (14) vypočítame pomocou rovníc (15), (16) a (17).

Gij=exp-αijτij   i,j=A,B,C	(15)

τij=ΔgijRT   i,j=A,B,C	(16)

αij=αji	(17)

kde n je počet zložiek delenej zmesi, τij a τji sú binárne parametre a αij = αji je nenáhodný parameter, parameter Δgij predstavuje interakčný parameter medzi zložkami i a j v rovnici NRTL.

# Cieľ práce

# Výpočtová časť

# Zoznam použitej literatúry

Wenting Bai, Yao Dai, Xiangshuai Pan, Zhaoyou Zhu, Yinglong Wang, Jun Gao, Liquid-liquid equilibria for azeotropic mixture of methyl tert-butyl ether and methanol with ionic liquids at different temperatures. The Journal of Chemical Thermodynamics, Volume 132, 2019, Pages 76-82, ISSN 0021-9614,

C.P. Nicolaides, C.J. Stotijn, E.R.A. van der Veen, M.S. Visser, Conversion of methanol and isobutanol to MTBE, Applied Catalysis A: General, Volume 103, Issue 2, 1993, Pages 223-232, ISSN 0926-860X

J. Dočanský, J. Longauer, Chemické inžinierstvo II. Bratislava, Malé Centrum, 2000,ISBN: 80-967064-8-9.

Humbul Suleman, Abdulhalim Shah Maulud, Syed Nasir Shah, Zakaria Man, Muhammad Ibrahim Abdul Mutalib, Thermodynamic modelling of liquid-liquid extraction systems involving ionic liquids: A new approach, Journal of Molecular Liquids, Volume 252, 2018, Pages 18-23, ISSN 0167-7322,

J. Kováč, Organická Chémia 1.,  Alfa, 1992, ISBN: 80-05-00766-3.

Tert-Butyl methyl ether, Chemical Book, [online], [10.4.2025]

- https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2853178.htm

METHYL TERT-BUTYL ETHER, CAMEO Chemicals, [online], [10.4.2025

- https://cameochemicals.noaa.gov/chemical/7091

- https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/MTBE#section=Solubility

J. McMurry, Organicka chemia, 6 vydanie { opytat citacia originalu alebo prekladu v Prahe}

Fiedler, E.; Grossmann, G.; Burkhard Kersebohm, D.; Weiss, G.; Witte, C. (2005). "Methanol". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a16_465. ISBN 978-3-527-30673-2.

Suhas G. Jadhav, Prakash D. Vaidya, Bhalchandra M. Bhanage, Jyeshtharaj B. Joshi, Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies, Chemical Engineering Research and Design, Volume 92, Issue 11, 2014, Pages 2557-2567, ISSN 0263-8762,

S. Bafrncová, M. Šefčíková, M. Vajda, Chemcké inžinierstvo - tabuľky a grafy. 2018, Bratislava. ISBN 978-80-89597-86-4.

Databaze NIST, [online], [19.4.2025]

https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=1634-04-4&Type=IR-SPEC&Index=QUANT-IR,20

J. Haydary, P. Steltenpohl, Separation processes Problems solution. Bratislava, FCHPT, STU, 2017. ISBN: 978-80-89597-55-0

Mauricio Llaver, Gabriela Mafra, Josias Merib, Rafael Lucena, Rodolfo G. Wuilloud, Eduardo Carasek, 16 - Ionic liquids, Editor(s): Rafael Lucena, Soledad Cárdenas, Analytical Sample Preparation With Nano- and Other High-Performance Materials, Elsevier, 2021, Pages 427-451, ISBN 9780128221396

- https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822139-6.00012-2 gjk

Mohammed Taghi Zafarani-Moattar, Hemayat Shekaari, Elnaz Mazaher Haji Agha, Thermodynamic studies on the phase equilibria of ternary {ionic liquid, 1-hexyl-3-methyl imidazolium chloride + D-fructose or sucrose + water} systems at 298.15 K, Fluid Phase Equilibria, Volume 436, 2017, Pages 38-46, ISSN 0378-3812,

- https://doi.org/10.1016/j.fluid.2016.12.024

Humbul Suleman, Abdulhalim Shah Maulud, Syed Nasir Shah, Zakaria Man, Muhammad Ibrahim Abdul Mutalib, Thermodynamic modelling of liquid-liquid extraction systems involving ionic liquids: A new approach, Journal of Molecular Liquids, Volume 252, 2018, Pages 18-23, ISSN 0167-7322,

- https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.12.116

Il Thermo Databaze, [online], [21.4.2025]

- https://ilthermo.boulder.nist.gov/

1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM HYDROGENSULFATE Chemical Book, [online], [21.4.2025]

- https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB2749097.htm

J. Surový, Chemickoinžinierska termodynamika, 1.vyd. Bratislava : Alfa, 1991. ISBN 80-05-00823-6.

Solomon Gebreyohannes, Brian J. Neely, and Khaled A. M. Gasem, Generalized Nonrandom Two-Liquid (NRTL) Interaction Model Parameters for Predicting Liquid–Liquid Equilibrium Behavior, Industrial & Engineering Chemistry Research, 2014, 53(31), 12445-12454

- https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ie501699a

Steltenpohl, P., Graczová, E. Application of extended NRTL equation for ternary liquid-liquid and vapor-liquid-liquid equilibria description. Chem. Pap. 64, 310–317 (2010).

- https://doi.org/10.2478/s11696-010-0006-x